2401服装制作与生产管理专业技能操作考核大纲(2017)

| 序 号 | 考试项 目 | 考核内容及分数 | 操作要求与方法 | 评 分 标 准 | 器材设备 | 考试时间 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服 装 结 构 | 1、绘制1:1或1:5男西裤 结构图、剪裁及款式图绘制 （100分） | - 运用制图工具，按照所给规格及要求1:1或1:5的服装制图，配齐零料。 - 经纬纱向符合技术规定。 - 面料如有1. 0cm以上的条格，则按有关规定对条格。 - 有倒顺毛、鸳鸯格的面料，应全身顺向一致。 - 按规定避开色差，疵点。 - 用料、排料合理并画出排料示意图。 - 制图时，要求计算准确，线条粗细分明，弧线流畅、图纸整洁，制图符号正确。 - 剪裁时放缝正确、宽窄一致，圆、尖、弧直线开口，粉印、剪口等长短一致，拼接符合要求。 | 1、比例结构准确、完整 （30分） a.腰围和臀围规格误差超出±0.5cm 各扣3分 b.裤长规格误差超出±0.5cm. 扣2分 c.直裆和脚口规格误差超出±0.2cm. 各扣3分 d..侧袋、后袋误差超出规格±0.2cm 各扣3分 e.省线、腰口线、臀围线、侧缝线、折边线等位置不准。 各扣2分 2、粉印清晰准确、轮廓线分明 （15分） 不符合要求每项各扣3-5分。 3、符号标注位置准确。 （15分） 位置标准不准，缺项。各扣1-3分 4、裁剪自然圆顺、无棱角。 （10分） 不符合要求扣5分 5、排料正确、零料齐全。 （10分） 零料缺一项、排料不正确各扣3分 6、款式图绘制： （20分） a.比例准确、结构合理 b.线条流畅清晰 c.款式符合主题要求 d.绘制款式造型优美 | 考场准备： 1、专业用剪裁打版布或布料。 2、里料 3、辅料 4、工作台或是裁板 考生准备： 1、剪裁用尺。 2、裁剪剪刀 3、锥子 4、划片、铅笔 | 1、考试时间： （2.5小时） 2、完成全部操作超过考核时间3分钟扣10分 超过考核时间5分钟扣15分 超过考核时间10分钟为不及格 |
|  |  | 2、绘制1:1女西服结构图、剪裁及款式图绘制 （100分） | 1运用制图工具，按照所给规格及要求1:1服装制图，配齐零料，画出款式图，。 2经纬纱向符合技术规定。 3面料如有1. 0cm以上的条格，则按有关规定对条格。 4有倒顺毛、鸳鸯格的面料，应全身顺向一致。 5按规定避开色差，疵点。 6用料、排料合理并画出排料示意图。 7制图时，要求计算准确，线条粗细分明，弧线流畅、图纸整洁，制图符号正确。 8剪裁时放缝正确、宽窄一致，圆、尖、弧直线开口，粉印、剪口等长短一致，拼接符合要求。 | 1、比例结构准确、完整 （30分） a.腰围和胸围规格误差超出±0.5cm 各扣4分 b.衣长规格误差超出±0.5cm. 扣2分 c.袖笼和扣位等误差超出±0.2cm. 扣2分 d袖长、袖肥等误差超出规格±0.5cm 各扣2分 e.省线、搭门线、腰围线、侧缝线、折边线等位置不准。 各扣2分 2、粉印清晰准确、轮廓线分明 （15分） 不符合要求每项各扣3-5分。 3、符号标注位置准确。 （15分） 位置标准不准，缺项。各扣1-3分 4、裁剪自然圆顺、无棱角。 （10分） 不符合要求 扣3-5分 5、排料正确、零料齐全。 （10分） 零料缺一项、排料不正确 各扣2分 6、款式图绘制： （20分） a.比例准确、结构合理 b.线条流畅清晰 c.款式符合主题要求 d..绘制款式造型优美 | 考场准备： 1、专业用剪裁打版布或布料。 2、里料 3、辅料 4、工作台或是裁板 考生准备： 1、剪裁用尺。 2、裁剪剪刀 3、锥子 4、划片、铅笔 | 1、考试时间： （2.5小时） 2、完成全部操作超过考核时间3分钟扣10分 超过考核时间5分钟扣15分 超过考核时间10分钟为不及格 1、考试时间： （2小时） 2、完成全部操作超过考核时间3分钟扣10分 超过考核时间5分钟扣15分 超过考核时间10分钟为不及格 |
|  |  | 3、绘制1:1女西服裙结构图、剪裁及款式图绘制 （100分） | 1运用制图工具，按照所给规格及要求1:1服装制图，配齐零料，画出款式图，。 2经纬纱向符合技术规定。 3面料如有1. 0cm以上的条格，则按有关规定对条格。 4有倒顺毛、鸳鸯格的面料，应全身顺向一致。 5按规定避开色差，疵点。 6用料、排料合理并画出排料示意图。 7制图时，要求计算准确，线条粗细分明，弧线流畅、图纸整洁，制图符号正确。 8剪裁时放缝正确、宽窄一致，圆、尖、弧直线开口，粉印、剪口等长短一致，拼接符合要求。 | 1、比例结构准确、完整 （30分） a.裙长规格误差超出±0.5厘米，扣2分 b.腰围规格误差超出±0.3厘米，扣2分 c.臀围规格误差超出±1厘米，扣2分 d.省线、腰口线、臀围线、侧缝线、折边线等位置不准。 各扣2分 2、粉印清晰准确、轮廓线分明 （15分） 不符合要求每项各扣3-5分。 3、符号标注位置准确。 （15分） 位置标准不准，缺项。各扣1-3分 4、裁剪自然圆顺、无棱角。 （10分） 不符合要求 扣3-5分 5、排料正确、零料齐全。 （10分） 零料缺一项、排料不正确 各扣2分 6、款式图绘制： （20分） a.比例准确、结构合理 b.线条流畅清晰 c.款式符合主题要求 d..绘制款式造型优美 | 考场准备： 1、专业用剪裁打版布或布料。 2、里料 3、辅料 4、工作台或是裁板 考生准备： 1、剪裁用尺。 2、裁剪剪刀 3、锥子 4、划片、铅笔 |  |
| 二 | 服 装 制 作 | 1、西服裙的制作工艺及款式图绘制 （100分） | 1符合成品规格 ： 15分 裙长66厘米，腰围66厘米，臀围96厘米。 2做褶裥： 15分 褶裥大20厘米，褶裥封口长27厘米，明线要顺直，平服，封口要牢固。 3 做门襟、上拉链: 20分 右侧开门长18厘米，门襟长短一致，拉链不外露，开门要平服，封口牢固。 4做腰头: 15分 腰宽3.5—4.0厘米，腰头宽窄一致，腰口不松开。 5熨烫 ： 15分 熨烫平服，切不可烫黄，烫焦或极光。 6、款式图绘制： 20分 | - 符合成品规格 ： 15分 裙长规格误差超出±0.5厘米，扣2分 腰围规格误差超出±0.3厘米，扣2分 臀围规格误差超出±1厘米，扣2分 2、做褶裥： 15分 褶裥上明线不顺直，不美观，不牢固，各扣2分，活裥部分豁开、搅拢，各扣2分 - 做门襟、上拉链: 20分 开门方向错误，扣3分 开门超出±0.5厘米，扣3分 门里襟长短不齐，扣3分 开门不平服，封口不牢固，各扣2分 - 做腰头: 15分 腰宽超出±0.2厘米，扣3分 腰宽窄不一致，扣3分 - 熨烫 ： 15分 底边没烫折痕，扣3分 整体不平服效果不好，扣3分 局部烫焦、黄、有极光，各扣3分 6、款式图绘制： 20分 a.比例准确、结构合理 b.线条流畅清晰 c.款式符合主题要求 d..绘制款式造型优美 | 考场准备： 1、专业用剪裁打版布或布料。 2、里料 3、辅料 4、工作台或是裁板，蒸汽，熨斗 考生准备： 1、剪裁用尺。 2、裁剪剪刀 3、锥子 4、划片、铅笔 | 1、考试时间： （2.5小时） 2、完成全部操作超过考核时间3分钟扣10分 超过考核时间5分钟扣15分 超过考核时间10分钟为不及格 |
|  |  | 2、男衬衫领制作及款式图绘制 （100分） | 1、符合成品规格: 15分 a.领大40cm （按领样）翻领明线0.5～0.6cm b.底领下口明线0.5～0.6cm c.翻领与底领缝合处0.1 cm明线 d.距翻领领口1cm左右不起线 2、做翻领 : 20分 领口平挺，两角长短一致， 左右对称，并有窝势 3、做底领 15分 领面无起皱，无起泡、底领 圆角不反吐 4、翻领底领缝合 15分 缉领止口宽窄一致，无涟形、 无连接，无跳线 5、整 烫 15分 6、款式图绘制： 20分 | 1、符合成品规格: 15分 a.领大规格误差超出±0.5cm 5分 b.明线误差超出±0.2cm 5分 c.翻领与底领缝合处0.1 cm明线 5分 2、做翻领 : 20分 a.领头平挺，两角长短不一致 扣2分 b.领子左右不对称，无窝服 扣3分 c.领面起皱、起泡 扣2分 3、做底领： 15分 a.底领圆角反吐， 扣3分 b.左右不对称 扣3分 4、翻领底领缝合： 15 分 缉明线不顺直，不美观 扣3分 接线、跳线 扣3分 5、整 烫 ： 15分 a.熨烫不平服，有极光、有水迹 扣3分 b.成品领子无立体感，翻领与底领不贴服扣3分 6、款式图绘制： （20分） a.比例准确、结构合理 b.线条流畅清晰 c.款式符合主题要求 d..绘制款式造型优美 | 考场准备： 缝纫机、蒸汽调温电熨斗、工作台、机针 布料及辅料、里料、零料、线料 考生自备： 剪刀、直尺、软尺、手针、顶针、锥子、熨烫垫布等。 | 1、考试时间： （1小时） 2、完成全部操作，超过考核时间3分钟扣10分 超过考时间5分钟扣15分 超过考核时间10分钟为不及格 |
|  |  | 3、男西裤斜插袋制作及款式图绘制 （100分） | 1、符合成品规格 15分 2、做嵌线合袋口： 20分 3、合袋布： 15分 4、封袋口： 15分 袋口封结牢固、美观 5、整 烫： 15分 熨烫平整，烫煞、无极光、无水迹 6、款式图绘制： 20分 | - 符合成品规格： 15分 袋口大15.5cm 、插袋上封口3.5 cm、斜度4 cm、2、做嵌线合袋口： 20分 a.单嵌线(经纱)0.4 cm明线0.1 cm b.袋口平服方正， c.袋角无裥无毛出 3、合袋布： 15 分 a.袋口不平服 扣3分 b.过长或过短±1cm 扣3分 c.袋垫布纱向错误或垫布未固定 扣3分 - 封袋口： 15 分 a.袋口封结不牢固、不美观 各扣3分 5、整 烫： 15 分 a.熨烫不平服，有极光 各扣3分 b.有水迹 扣3分 6、款式图绘制： （20分） a.比例准确、结构合理 b.线条流畅清晰 c.款式符合主题要求 d..绘制款式造型优美 | 考场准备： 缝纫机、蒸汽调温电熨斗、工作台、机针、 布料及辅料、里料、零料、线料 考生自备： 剪刀、直尺、软尺、手针、顶针、锥子、熨烫垫布等。 | 1、考试时间： （1小时） 2、完成全部操作，超过考核时间3分钟扣10分 超过考时间5分钟扣15分 超过考核时间10分钟为不及格 |
|  |  | 4、男西服 手巾袋及大袋制作及款式图绘制 （100分） | 1、符合成品规格 15分 a.手巾袋片长（纬纱）10cm，宽2.4～2.6cm. b.大袋15cm，袋盖宽5.5cm。 c.嵌线宽0.8cm。（双嵌线） 2、做手巾袋片 15分 a.手巾袋片宽窄一致，左右平行，袋片丝绺与大身身格相符。 b.袋口平服，无毛处、无裥、里外均匀、有窝势 - 做袋盖、开袋 20分 a.袋盖丝绺与大身条格相符 b.袋盖宽窄一致，围角围顺有窝势、止口不反吐 c.嵌线松紧适宜，宽窄一致 4、封手巾袋口 10 分 a.封手巾袋口牢固，明线0.1cm b.顺直美观，袋布长短适中 5、大袋封结 10分 a.袋口方正无毛处、无裥 b.封结牢固、袋布平服、长短适中 6、整 烫 10分 熨烫平整，无极光、无水迹、无粉迹 7、款式图绘制： 20分 | 1、符合成品规格： 15分 a.手巾袋片规格误差超过±0.2cm 扣2分 b.手巾袋片丝绺错误 扣2分 c.袋垫布丝绺错误或未固定、无垫布 扣2分 d.大袋盖规格误差超过±0.2cm 扣2分 e.大袋嵌线规格误差超过±0.3cm 扣2分 2、做手巾袋片： 15分 a.袋片宽窄不一致，左右不平行 扣2分 b.袋口不平服，有折裥 各扣2分 c.袋片有毛露 扣3分 d.袋片里外不均匀、无窝势 各扣2分 3、做袋盖、开袋： 20分 a.袋盖丝绺与大身条格不符、宽窄不一致 各扣3分 b.袋盖圆角不圆顺，围角围顺无窝势、止口反吐 各扣3分 c.嵌线松紧不适宜，宽窄不一致 各扣3分 4、封手巾袋口： 10 分 a.封口不牢固、不美观 扣2分 b.明线不顺直，误差超过±0.2cm 扣2分 c.袋布不平服 扣2分 d.袋布过长或是过短与1cm 扣2分 5、大袋封结： 10分 a.袋口不方正，有折裥 扣2分 b.袋口有毛露 扣2分 c.封结不牢固 扣2分 d.袋布不平整、长短不适中 扣2分 6、整 烫： 10分 a.熨烫不平服，有极光、有水迹 各扣2分 b.手巾袋未烫平，无窝势 扣2分 7、款式图绘制： （20分） a.比例准确、结构合理 b.线条流畅清晰 c.款式符合主题要求 d..绘制款式造型优美 | 考场准备： 缝纫机、蒸汽调温电熨斗、工作台、机针、 布料及辅料、里料、零料、线料 考生自备： 剪刀、直尺、软尺、手针、顶针、锥子、熨烫垫布等。 | 1、考试时间： （2小时） 2、完成全部操作，超过考核时间3分钟扣10分 超过考时间5分钟扣15分 超过考核时间10分钟为不及格 |