1801电气技术应用专业技能操作考核大纲

| 序 号 | 考核 项目 | 考核内容 | 操作要求与方法 | 评 分 标 准 | 器 材 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工仪器、仪表的使用及低压电器、电子元件的测试 | 一、用万用表测量电阻、三极管（20分） | 1、正确选档位和量程 2、正确读数 3、正确判断三极管的管型及其极性 | 1、电阻5种，每种测量2只，正确各得2分. 2、三极管两种5个，管型及其极性正确各1分 | 1、万用表、兆欧表、示波器各一台。 2、电阻、PNP及NPN型三极管若干 3、低压断路器、复合按钮、行程开关、交流接触器、热继电器若干。 | 考核时间45分钟，超1分钟扣2分 |
|  |  | 二、用万用表检测低压断路器、复合按钮、行程开关、交流接触器、热继电器的常开和常闭触头(40分) | 1、正确选择档位 2、正确检测出低压断路器的性能的好坏 3、正确检测出按钮、行程开关的常开和常闭触头 4、正确检测出交流接触器的辅助常开和常闭触头 5、正确检测出过热继电器常闭常开触头 | 1、会测低压断路器的通断 10分 2、复合按钮、行程开关检测正确 10分 3、交流接触器检测正确 10分 4、过热继电器检测正确 10分 |  |  |
|  |  | 三、兆欧表测电机绝缘电阻（20分） | - 正确连线、合理放置、操作合理 - 正确读数 | 1、正确测出结果20分，表没放平扣5分，读数错误扣5分 连线错误不得分（扣20分 ） |  |  |
|  |  | 四、示波器测试正弦波、方波、锯齿波（20分） | 1、连接。 2、调出相应波形。 3、读出峰值电压。 4、计算周期频率。 | 操作错误扣20分 操作错误，没结果扣20分 操作正确读取错误，没结果，扣5—10分 操作正确读取错误，没结果扣5—10分 |  |  |
| 2 | 电动机的使用 | 安装与检修电动机直接启动控制线路 （100分） | 要求：通过开启式负荷开关、低压熔断器对电动机进行直接启动。并完成下列五项操作 1、根据给定的电机参数选择合适的熔体并正确选择器材和设备。 2、使电动机实现Y接正转及反转 3、使电动机实现△接正转及反转 | 正确完成五项考核内容得100分， 1、导线与接线柱的连接工艺要合理，一处不正确扣2分 2、违反安全文明生产规程扣5---30分 | 三相交流异步电动机一台，开启式负荷开关、低压熔断器、三相插头各一个，控制板一块，PVC线（1.5平方毫米）、接地线（1.5平方毫米黄绿双色）、木螺钉若干、熔体若干 | 考核时间60分钟，超1分钟扣2分 |
| 3 | 电气 识 图 | 根据电气原理图绘制接线图（100分） | 1、在给定的电气原理图上标出线号 2、绘制平面布置图 3、绘制接线图 | 1、正确标出线号，漏标一处扣1分（20分） 2、布置图合理(20分） 3、接线图正确，每错一处扣5分（60分） | 4号绘图纸一张 | 考核时间45分钟，超1分钟扣2分 |
| 4 | 电气安装（1） | 安装与检修接触器自锁正转控制线路（100分） | 1、根据电气原理图画接线图 2、在线路板上安装电器，并标出电器符号 3、布线工艺合理 ４、故障分析和排除故障 5、通电试车 | 1、接线图正确 （10分） 2、电器安装合理， 正确标出线号 （15分） 3、 布线工艺合理 （40分） 4、故障分析和排除故障的思路正确并排除故障（15分） 5、通电试车（20分） 第一次试车不成功 扣5分 第二次试车不成功 扣５分 第三次试车不成功 扣10分 | 1、三相交流异步电动机一台 2、接触器、熔断器、按扭、万用表、兆欧表、接线端子、控制板各一块 3、导线、螺钉若干 | 考核时间90分钟，每超1分钟扣2分 |
| 5、 | 电气安装（2） | 安装与检修具有过载保护接触器联锁正反转控制线路（100分） | - 根据电路图、布置图画出接线图 - 电器元件安装与检查 - 布线工艺合理 - 故障分析排除故障 5、通电试车 | 1、正确画出接线图 （10分） ２、电器安装合理， 正确标出线 （15分） ３、合理布线（40分） ４、故障分析和排除故障的思路正确并排除故障（15分） ５、通电试车 （20分） 第一次试车不成功 扣5分 第二次试车不成功 扣５分 第三次试车不成功 扣10分 | 1、三相交流异步电动机一台 2、接触器、熔断器、按扭、万用表、兆欧表、接线端子、控制板各一块 3、导线、螺钉若干 | 考核时间90分钟，每超1分钟扣2分 |