1505机电设备安装与维修技能操作考核大纲

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及比重 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全常识 （100分） | 着装安全 （20分） | 按需求穿工作服、防护帽、工作鞋、防护镜等，服装要符合三紧规定。（20分） | 按照工作要求合理给分,满分20分。 | 任意机械加工设备 |  |
|  |  | 操作安全 （80分） | 1维修要先停电，带电检测要有人监护人。 （30分） 2、懂急救常识，会自救和救他。（20分） 3、操作过程符合操作规程。（30分） | 带电操作，扣30分。 不会自救，扣10分。 不会救他，扣10分 违规操作每次扣5分，上限30分。 | 任意机械加工设备 |  |
| 2 | 机电设备的维护基础管理 （100分） | 现场5S管理 （30分） | 1、整理、整顿、清扫、清洁、素养。 2、维修结束后，清点工具。 | 未清理现场，扣15分。 未整理工具，扣15分。 | 任意机械加工设备 | 合理选择清扫工具 |
|  |  | 设备的保养 （30分） | 1、保证设备清洁、整齐、安全。（15分） 2、正确的更换设备的常用零部件。（15分） | 未清理设备，扣15分。 未正确的更换零部件，每次扣3分，上限15分。 | 任意机械加工设备 |  |
|  |  | 设备润滑管理 （40分） | 1、正确的选择润滑材质。（20分） 2、正确的定点、定量润滑。（20分） | 未选对润滑油、润滑脂等，扣20分。 不能正确的对设备进行润滑，扣20分。 | 任意机械加工设备 |  |
| 3 | 机电设备的安装及调试 （100分） | 机电设备安装前的准备工作 （10分） | 1、正确识读工艺布置图纸。（2分） 2、熟悉掌握机电设备的结构特点及性能安装特点。（3分） 3、正确的选择安装机具与搬运机具。（5分） | 未能正确的识读工艺布置图纸，扣2分。 不熟悉机电设备的结构特点及性能安装特点，扣3分。 不会使用各类机具，扣5分。 | 普通铣床、车床 | 保证人身安全以及设备完好性。 |
|  |  | 机电设备的安装基础 （20分） | 1、正确的摆放地脚螺栓位置。（5分） 2、合理的配比钢筋混凝土。（7分） 3、正确的进行设备的安装就位。（8分） | 未能正确的找准地脚螺栓位置，扣5分 未能合理的配比钢筋混凝土，扣7分。 未能正确的将设备安装到位，扣8分。 | 普通铣床、车床 |  |
|  |  | 机电设备的调试 （25分） | 1、根据机床的种类正确的选择垫铁。（5分） 2、根据机床的种类选择正确的垫铁放置方法。（5分） 3、设备的吊装、调平、找标高。（15分） | 不能区别各类垫铁的用途，扣5分。 不能合理的选择垫铁放置方法，扣5分。 设备不能达到调平标准、调高标准，按要求合理扣分，上限15分。 | 普通铣床、车床 |  |
|  |  | 数控电气部分的连接和调整 （25分） | 1、外部电缆的连接。（15分） 2、输入电源、电压、频率及相序的确认。 （10分） | 未能正确的对电缆进行连接，扣15分。 不会检测电源、电压、频率、相序等参数，按要求合理扣分，上限10分。 | 普通铣床、车床 |  |
|  |  | 开机调试 （20分） | 1、正确的按顺序开启机电设备。（10分） 2、通电正常后能安全的操作各部分机构。 （10分） | 违规操作未按正确顺序开启设备，扣10分。 开机后不会操作设备，扣10分。 | 普通铣床、车床 |  |
| 4 | 机电设备的检验及验收 （100分） | 铣床几何精度检验 （25分） | 1、机床调平。（2.5分） 2、检测工作台面的平面度。（2.5分） 3、主轴锥孔线的径向跳动。（2.5分） 4、主轴端面跳动（2.5分） 5、主轴轴线对工作台面的垂直度。（2.5分） 6、主轴箱垂直移动对工作台面的垂直度。 （2.5分） 7、工作台X轴方向移动或Y轴方向移动对工作台面的平行度。（2.5分） 8、工作台X轴方向移动对工作台T形槽的平行度。（2.5分） 9、工作台X轴纺线移动对Y轴方向移动的垂直度。（2.5分） 10、记录检测结果并制表。（2.5分） | 共10项，每缺一项，扣2.5分， 上限25分。 | 普通铣床 | 保证检验工具的完好性，未受损。 |
|  |  | CA6140车床几何精度检验 （25分） | 1、床身导轨的直线度和平行度。（2.5分） 2、刀架在水平平面内移动的直线度。（2.5分） 3、尾座移动对溜板Z向移动的平行度。 （2.5分） 4、主轴跳动。（2.5分） 5、主轴锥孔线的径向跳动。（2.5分） 6、主轴轴线对溜板Z向移动的平行度。 （2.5分） 7、主轴、尾座顶尖的跳动。（2.5分） 8、床头和尾座两顶尖的等高度。（2.5分） 9、刀架X轴方向移动对主轴轴线的垂直度。（2.5分） 10、记录检测结果并制表。（2.5分） | 共十项，每缺一项，扣2.5分， 上限25分。 | CA6140车床 |  |
|  |  | 铣床切削精度检验（25分） | 设计综合试件，然后按图纸要求进行综合试件的铣削并测量检验。 | 未设计出综合试件，扣15分。 未加工出综合试件并检测，扣10分。 | 普通铣床 |  |
|  |  | CA6140车床切削精度检验 （25分） | 设计综合试件，然后按图纸要求进行综合试件的车削并测量检验。 | 未设计出综合试件，扣15分。 未加工出综合试件并检测，扣10分。 | CA6140车床 |  |
| 5 | 机电设备机械结构故障诊断与维护 （100分） | 机电设备的机械结构故障诊断方法（20分） | 1、能正确的通过实用诊断技术听、摸、看、问、闻来初步判断机床的故障点。（10分） 2、通过现代诊断技术来初步判断机床的故障点。（10分） | 1、未能通过实用诊断技术判断机床的故障点，扣10分 2、不会使用振动探测仪，扣5分。 3、未能通过现代诊断技术判断机床的故障点，扣5分。 | 任意机械加工设备 |  |
|  |  | 机电设备主传动系统的故障诊断与维修 （25分） | 主轴箱的整体拆装与调整 1、主轴轴承的间隙调整。（5分） 2、电动机V带调整。（5分） 3、床头箱摩擦离合器的调整。（5分） 4、制动器的调整。（5分） 5、主轴的整体拆装。（5分） | 共5项，每缺一项扣5分，上限25分。 | 任意机械加工设备 |  |
|  |  | 机电设备进给传动系统的故障诊断与维修 （30分） | CA6140车床进给传动系统故障诊断与维修 1、大托板压板和中、小托班塞铁的间隙调整。（3分） 2、对合螺母塞铁的间隙调整。（3分） 3、丝杠轴向窜动的间隙调整。（3分） 4、中托班丝杠螺母的间隙调整（3分） 5、拖板箱脱落蜗杆的调整。（3分） 6、中拖板丝杠刻度盘的调整。（3分） 7、齿轮、齿条间隙调整。（3分） 8、滚珠丝杠螺母副的间隙调整。（3分） 9、导轨副的间隙调整。（3分） 10、导轨副的间隙调预紧及润滑。（3分） | 共10项，每缺一项扣3分，上限30分。 | CA6140车床 |  |
|  |  | 机床换刀装置的故障诊断与维修（25分） | 1、CA6140车床四方回转刀架的拆装以及调整。（15分） 2、多轴转塔头自动换刀装置的拆装及调整。（5分） 3、机械手自动换刀装置的拆装及调整。（5分） | 未完成车床四方回转刀架的拆装以及调整，合理扣分，上限15分。 未完成多轴转塔头自动换刀装置的拆装及调整，合理扣分，上限5分。 未完陈机械手自动换刀装置的拆装及调整，合理扣分，上限5分。 | CA6140车床 |  |
| 6 | 机电设备电气控制系统的故障诊断与维护 （100分） | 电路中的物理量（20分） | 1、能看懂机床的电路原理图。（10分） 2、能识读安装接线图。（10分） | 未能看懂机床的电路原理图，扣10分。 未能识读安装接线图，扣10分。 | 任意机械加工设备 |  |
|  |  | 电机正反转控制（40分） | 1、能正确的分析电机正反转控制线路的工作原理。（20分） 2、按照控制电路进行电机的电路连接。 （20分） | 未能正确的分析电机正反转控制线路的工作原理，扣20分。 未能按照控制电路进行电机的电路连接，扣20分。 | 任意机械加工设备 |  |
|  |  | 液压、气动系统的维护保养 （40分） | 1、液压系统的动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件的安装与调试。（20分） 2、气动控制系统的气源装置、气动执行装置、气动控制元件装置的安装与调试。（20分） | 液压部分不能工作，扣20分。 气动部分不能工作，扣20分。 | 任意机械加工设备 |  |