1903制冷空调设备运用与维修专业技能操作考核大纲（2019年）

说明 ：考生必需自备绝缘鞋参加考试

一、基本技能部分（120分）

| 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用仪器仪 表使用 （120分） | 1、万用表的使用（指针式） 考核元件由评委组确定 （60分） | 1、测电阻（2只） 2、读电容（2只） 3、读二极管（2只） 4、测三极管（2只） | 会操作，结果不准 扣2至6分 会操作，结果不准 扣2至4分 会操作，结果不准 扣5至10分 会操作，结果不准 扣5至10分 | 万用表 待测元件或电路板。 | 该项目为必考项目 时间25分钟，超时1分钟扣2分，元件要求类型不同，模拟示波器。 |
|  | 2、示波器使用 波形测试点由评委组确定 （60分） | 1按给定图纸，搭接电路 | 电路搭接错误每处可酌情扣1-3分 | 元件。面包板 |  |
|  |  | 1、连接测试点 2、调出相应波形。 3、读出峰值电压。 4、读出周期计算频率。 | 操作错误 扣10分 操作错误，没结果 扣10分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 | 双踪示波器(模拟) |  |

二、制冷设备维修部分（80分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电冰箱的维修 （80分） | 1、制冷系统拆装（ 20分） | 1、熟练掌握制冷系统的组成部件及各部件的连接顺序 2、能准确画出制冷循环系统图 | 1、未掌握制冷系统的组成部件及各部件的连接顺序 扣5-15分 2、未能画出制冷循环系统图 扣5-15分 | 电冰箱一台 | 由主考教师视故障设置难易程度定考核时间。超时1分钟扣2分 |
|  |  | 2、电冰箱压缩机电动机故障判断与维修（25分） | 1、会用万用表检测压缩机启动、运行绕组，能正确判断电机是否有故障 2、会更换压缩机扩 | 1、不能正确使用万用表检测压缩机启动、运行绕组 扣1—10分 2、不能正确更换压缩机 扣1—10分形口或喇叭口的冲扩 扣5-15分 |  |  |
|  |  | 3、制冷系统泄漏故障的判断与维修（20分） | 1、熟练掌握用肥皂水和保压法检漏 2、熟练掌握制冷系统的抽真空和充灌制冷剂 | 1、不会用肥皂水和保压法检漏 扣10分 2、未掌握制冷系统的抽真空和冲灌制冷剂 扣15分 | 肥皂水、毛刷等 |  |
|  |  | 4、新技能新知识（5分） |  | 依据回答正确5分，不正确扣1-5分 |  |  |
|  |  | 5、安全文明（10分） |  | 依据现场实际情况扣（1-10）分 |  |  |

| 2 | 空调器电气控制系统的维修 （80分） | 1、空调器电气控制系统的识别与检测（15分） | 1、掌握分体式（单冷、热泵型）空调器的控制电路 2、会按电路图检测电气线路故障 | 1、未完全掌握分体式（单冷、热泵型）空调器的控制电路 扣1-5分 2、不能正确按电路图检测电气线路故障 扣1-5分 |  | 由主考教师视故障设置难易程度定考核时间。超时1分钟扣2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、会检测、更换电冰箱、空调器电气部件（25分） | 1、会检测启动继电器、电磁换向阀、除霜温控器、风扇电机等电气部件故障 2、会更换损坏器件 | 1、检测方法不当 扣1-10分2、不能正确更换损坏器件 扣1-10分 | 分体空调一台、万用表一块、钳型电流表一块、 |  |
|  |  | 3、空调器压缩机电动机故障判断与维修 （25分） | 1、会用万用表检测压缩机启动、运行绕组，能正确判断电机是否有故障 2、会更换压缩机 3、会判断电容器、启动与保护断电器的好坏，并能正确更换 | 1、检测方法不当 扣1-10分 2、不能正确更换损坏器件 扣1-5分 3、不会检测各种器件的故障 扣1-5分 |  |  |
|  |  | 4、新技能新知识（5分） |  | 依据回答正确5分，不正确扣1-5分 |  |  |
|  |  | 5、安全文明（10分） |  | 依据现场实际情况扣（1-10）分 |  |  |
| 3 | 空调器制冷系统的维修 （80分） | 1、制冷系统管路连接 （20分） | 1、熟练使用割管器切割铜管 2、熟练掌握用扩管器进行杯形口或喇叭口的冲 | 1、不会正确用割管器切割铜管扣5-10分 2、不会正确用扩管器进行管口的杯5-10 | 相关割管器、扩管器各一套 各种规格的铜管或铝管电气器件若干 | 由主考教师视故障设置难易程度定考核时间超时1分钟扣2分 |
|  |  | 2、制冷系统泄漏故障的判断与维修（ 25分） | 1、会用油迹法和肥皂水检漏法查找漏点 2、会排除制冷剂泄漏故障 3、熟练掌握充氮气保压法检漏 | 1、不完全正确用肥皂水和油迹法检漏 扣1—10分 2、不能完全正确排除制冷剂泄漏故障 扣1—10分 3、未完全掌握充氮气保压法检漏 扣1—10分 | 氮气 |  |
|  |  | 3、 分体式空调器的抽真空和充注制冷剂 （20分） | 1、熟练掌握几种抽真空的方法 2、会用各种充注法充灌制冷剂 3、会从系统低压侧，采用气体充灌法补充制冷剂并掌握补充量多少的判断方法 | 1、不能完全掌握压缩机的抽空方法 扣1—5分 2、不能完全正确用高压氮气冲洗毛细管、各种抽空法进行一次性充灌制冷剂 扣10分 3、不能完全正确从系统低压侧用气体充灌法补充制冷剂，未掌握补充量 扣10分 | 分体空调一台、万用表一块、钳型电流表一块、 |  |
|  |  | 4、新技能新知识（5分） |  | 依据回答正确5分，不正确扣1-5分 |  |  |
|  |  | 5、安全文明（10分） |  | 依据现场实际情况扣（1-10）分 |  |  |