1503普通车床技能操作考核大纲

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 器材设备 | 配分 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全常识 | 1、穿工作服、防护帽、工作鞋、防护镜 2、工作场地安全、整洁，工具、量具摆放合理 3、严禁戴手套 4、操作过程符合车床操作规程 | 1、不能按车床安全操作规程操作、未穿工作服、防护帽、工作鞋、未戴防护镜者，扣2分 2、工作场地不安全、不整洁，工具、量具摆放不合理者，扣1分 3、戴手套者，扣2分 |  | 5分 |  |
| 2 | 钻中心孔 | 1、正确安装中心钻 2、能够正确使用尾座（尾座的移动及固定等） 3、合理选用切削用量（主轴转速、进给量） | 1、中心钻安装不正确，扣1分 2、不能正确使用尾座，扣1分 3、切削用量不合理，扣1分 | 1、普通车床一台 2、中心钻一个、钻夹及扳手各一个、紧固尾座的相关扳手等。 | 3分 | 每处4分钟 |
| 3 | 钻孔 | 1、正确安装钻头 2、能够正确使用尾座（尾座的移动及固定等） 3、合理选用切削用量（主轴转速、进给量） | 1、钻头安装不正确，扣1分 2、不能正确使用尾座，扣1分 3、切削用量不合理，扣1分 | 1、普通车床一台 2、钻头一个、紧固尾座的相关扳手等。 3、各种规格的变径套 | 3分 | 每孔6分钟 |
| 4 | 倒角加工 | 1、合理选用倒角所用刀具 2、正确安装刀具（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、倒角操作正确并合理选用切削用量 | 1、刀具选用不合理，扣1分 2、刀具安装不正确，扣1分 3、切削用量不合理，扣1分 4、倒角操作不正确，扣1分 | 1、普通车床一台 2、倒角刀具一把 | 4分 | 每处3分钟 |
| 5 | 车端面 | 1、合理选用车端面的刀具 2、正确安装刀具（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、端面车削操作正确且切削用量合理 | 1、刀具选用不合理，扣2分 2、刀具安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、端面车削操作不正确，扣2分 5、端面表面粗糙度达不到要求，扣2分 | 1、普通车床一台 2、主偏角为45度的外圆刀一把 | 10分 | 每处2分钟 |
| 6 | 车外圆柱面 | 1、合理选用车外圆柱面的刀具 2、正确安装刀具（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、外圆柱面车削操作正确且切削用量合理 | 1、刀具选用不合理，扣2分 2、刀具安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、外圆柱面车削操作不正确，扣2分 5、外圆柱面尺寸超差及表面粗糙度达不到要求，扣2分 | 1、普通车床一台 2、外圆刀一把 3、相关量具 | 10分 | 15分钟 |
| 7 | 车内圆柱面 | 1、合理选用车内圆柱面的刀具 2、正确安装刀具（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、内圆柱面车削操作正确且切削用量合理 | 1、刀具选用不合理，扣2分 2、刀具安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、内圆柱面车削操作不正确，扣2分 5、内圆柱面尺寸超差及表面粗糙度达不到要求，扣2分 | 1、普通车床一台 2、内孔刀一把 3、相关量具 | 10分 | 20分钟 |
| 8 | 车外圆锥面 | 1、合理选用车外圆锥面的刀具 2、正确安装刀具（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、外圆锥面车削操作正确且切削用量合理 | 1、刀具选用不合理，扣2分 2、刀具安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、外圆锥面车削操作不正确、锥度不正确，扣2分 5、尺寸超差扣2分 | 1、普通车床一台 2、外圆刀一把 3、相关量具 | 10分 | 20分钟 |
| 9 | 车内圆锥面 | 1、合理选用车外圆锥面的刀具 2、正确安装刀具（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、内圆锥面车削操作正确且切削用量合理 | 1、刀具选用不合理，扣2分 2、刀具安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、内圆锥面车削操作不正确、锥度不正确，扣2分 5、尺寸超差扣2分 | 1、普通车床一台 2、内孔刀一把 3、相关量具 | 10分 | 20分钟 |
| 10 | 槽的切削 | 1、合理选用车外圆锥面的刀具 2、正确安装刀具（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、槽车削操作正确且切削用量合理 | 1、刀具选用不合理，扣2分 2、刀具安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、槽车削操作不正确、槽宽、槽深不正确，扣2分 5、尺寸超差扣2分 | 1、普通车床一台 2、切槽刀一把 3、相关量具 | 10分 | 10分钟 |
| 11 | 外螺纹加工 | 1、合理选用车外螺纹刀 2、正确安装内外（保证刀尖与主轴中心的正确位置） 3、外螺纹加工过程正确且切削用量合理 | 1、刀具选用不合理，扣2分 2、刀具安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣4分 4、外螺纹加工不正确、螺距、牙深不正确，扣2分 | 1、普通车床一台 2、外螺纹刀一把 3、相关量具 | 10分 | 20分钟 |
| 12 | 量具的使用 （钢板尺、游标卡尺、 外径千分尺、内径百分表） | 1、能够正确校验所选量具是否有误差，校尺时有误差的量具，能进行相应的调整或在读数上能够进行误差处理 2、测量时，量具使用正确，减小操作造成的测量误差 3、测量后，能够准确读出相应的测量值 4、根据测量对象合理选用符合测量精度的量具 | 1、不能正确检验所选量具，扣3分 2、对不能正够校尺或校尺后有误差的量具，不能正确处理误差，扣3分 3、测量时，量具操作不正确，扣3分 4、测量后，不能正确读出准确值，扣3分 5、量具选择不合理，扣3分 | - 钢板尺 - 游标卡尺 - 外径千分尺 - 内径百分表 | 15分 |  |

备注：考生根据考核项目的具体要求，选择使用考点提供的设备、仪器仪表、专用工量具等竞赛器材和维修手册、技术规范等竞赛资料，不得自带任何器材和资料。考点提供机床型号CA6140A，提供刀具为高速钢刀具。