工业与民用建筑专业技能操作考核大纲（1402）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无窗口一砖清水墙 | 用梅花丁砌筑法 100分 | 1、 砖的排列方式 2、 墙体外型尺寸 3、 垂直度 4、 表面平整度 5、 砂浆饱满度 6、 水平灰缝厚度 | 1、 排砖正确20分，每皮砖若有不当扣5分； 2、 外型尺寸符合题目要求15分； 3、 墙体上下垂直无显著倾斜15分； 4、 墙体表面平整无明显凹凸15分； 5、 墙体内砂浆足够饱满15分； 6、 水平灰缝厚度满足要求20分； 7、 操作时间为20分钟，提前完成不加分，滞后完成扣分，每超 时1分钟扣2分，超时5分钟扣10分并强行结束操作。 | 1.材料：石灰砂浆、粘土砖 2.工具：瓦刀或大铲、靠尺、线绳、线锤、卷尺、托线板、水平尺及灰桶 |  |
| 2 | 钢筋绑扎 | 梁钢筋骨架的绑扎100分 | 1、钢筋下料计算 2、选择钢筋 3、钢筋加工 4、钢筋排列 5、钢筋绑扎 | 1、 钢筋的下料计算准确20分； 2、 钢筋直径、型号选择准确10分； 3、 钢筋加工形状、尺寸正确20分； 4、 钢筋位置摆放正确10分； 5、 钢筋骨架尺寸准确20分； 6、 钢筋绑扎牢固10分； 7、箍筋与主筋的垂直度与平整度满足要求10分； 8、操作时间为45分钟，提前完成不加分，滞后完成扣分。 | 1.材料：钢筋2.工具：钢筋板子、钢卷尺、笔、计算器、三角尺、墨线直尺、粉笔、钢筋操作台、钢筋切断机 |  |
| 3 | 砂的堆积密度 | 松散堆积密度 紧密堆积密度 100分 | 1、按规定取样 2、测松散堆积密度时加料 3、测松散堆积密度时称重 4、测紧密堆积密度时加料 5、测紧密堆积密度时称重 6、计算结果与评定 | 1、 按规定取样两份10分 2、 测松散堆积密度时，加料方法正确，加料量适当20分 3、 测松散堆积密度时，称出试样和容量筒总质量，最后称出空容量筒质量10分 4、 测紧密堆积密度时，加料方法正确，加料量适当20分 5、 测紧密堆积密度时，称出试样和容量筒总质量10分 6、 计算结果与评定30分 7、 操作时间为20分钟，提前完成不加分，滞后完成扣分，每超 时1分钟扣2分，超时5分钟扣10分并强行结束操作 | 1.材料：砂 2.工具：鼓风烘箱、天平、容量筒、方孔筛、垫棒、直尺、漏斗或料勺、搪瓷盘、毛刷等 |  |
| 4 | 水泥石灰混合砂浆的拌制 | 砂浆的配制及拌合 100分 | 1、材料用量 2、材料称取 3、清洗润湿 4、干拌 5、湿拌 | 1、 正确计算出各项材料的用量20分，错一种扣5分； 2、 正确称取各项材料质量20分，错一种扣5分； 3、 清洗和润湿工具得10分，少一种扣5分； 4、 将水泥、砂干搅拌均匀并堆成堆20分； 5、 湿拌，拌合顺序、拌合方法正确得30分； 6、 操作时间为20分钟，提前完成不加分，滞后完成扣分，每超 时1分钟扣2分，超时5分钟扣10分并强行结束操作 | 1.材料：水泥、石灰膏、砂子、水 2.工具：拌合钢板、天平、盛水容器2个、拌铲、笔和计算纸等 |  |
| 5 | 普通混凝土的拌制 | 混凝土的配制及拌合 100分 | 1、材料用量 2、材料称取 - 3、清洗润湿 4、干拌 5、湿拌 | 1、 正确计算出各项材料的用量20分，错一种扣5分； 2、 正确称取各项材料质量20分，错一种扣5分； - 3、 清洗和润湿工具得10分，少一种扣5分； 4、 先将水泥、砂干搅拌均匀并堆成堆，再加入石子拌合20分； 5、 湿拌，拌合顺序、拌合方法正确得30分 ； 6、 操作时间为20分钟，提前完成不加分，滞后完成扣分，每超 时1分钟扣2分，超时5分钟扣10分并强行结束操作 | 1.材料：水泥、砂子、石子、水 2.工具：拌合钢板、铁锨、天平、盛水容器2个、笔和计算纸等 |  |
| 6 | 混凝土拌合物和易性 | 塌落度 100分 | 1、清洗润湿 2、塌落度桶的放置 3、装试样 4、振捣 5、提桶 6、测塌落度 7、结果评定 | 1、 清洗和润湿塌落度桶及其他用具10分 2、 固定塌落度桶10分 3、 装混凝土拌合物方法正确15分 4、 振捣次数、方式正确15分 5、 提起塌落度桶方式和时间合理10分 6、 装料到提起塌落度桶的过程，不间断并在150s内完成10分 7、 量测塌落度值15分 8、 结果评定15分 9、 操作时间为20分钟，提前完成不加分，滞后完成扣分，每超时1分钟扣2分，超时5分钟扣10分并强行结束操作 | 1.材料：混凝土拌合物 2.工具：小铲、钢尺、喂料斗、捣棒等 |  |
| 7 | 水准测量 | 闭合水准 测量（100分） | - 操作规范、熟练； - 记录清晰，无涂抹； - 计算正确； 4、满足精度。（含平差计算） 5、规定时间交卷 | 1、操作规范、熟练：30分 2、记录清晰，无涂抹：20分 3、计算正确：20分 4、满足精度：20分 5、规定时间交卷：10分 | 水准仪、水准尺、铅笔、记录本、计算器、秒表、垫板、碳素笔等 | 满足精度要求，必须有平差计算过程 |
| 8 | 水准测量 | 附合水准 测量（100分 | - 1、操作规范、熟练； - 2、记录清晰，无涂抹； - 3、计算正确； 4、满足精度。（含平差计算） 5、规定时间交卷 | 1、操作规范、熟练：30分 2、记录清晰，无涂抹：20分 3、计算正确：20分 4、满足精度：20分 5、规定时间交卷：10分 | - 水准仪、水准尺、铅笔、记录本、计算器、秒表、垫板、碳素笔等 | 满足精度要求，必须有平差计算过程 |
| 9 | 角度测量 | 水平角测量（100分） | - 操作规范、熟练； - 记录清晰，无涂抹； - 计算正确； 4、满足精度。（含平差计算） 5、规定时间交卷 | 1、操作规范、熟练：30分 2、记录清晰，无涂抹：20分 3、计算正确：20分 4、满足精度：20分 5、规定时间交卷：10分 | 1、经纬仪、花杆、测钎、铅笔、记录本、计算器、秒表、垫板、碳素笔等 2、全站仪、棱镜、铅笔、记录本、计算器、秒表、垫板、碳素笔等 |  |
| 10 | 角度测量 | 竖直角测量（100分） | - 操作规范、熟练； - 记录清晰，无涂抹； - 3、计算正确； 4、满足精度。（含平差计算） 5、规定时间交卷 | 1、操作规范、熟练：30分 2、记录清晰，无涂抹：20分 3、计算正确：20分 4、满足精度：20分 5、规定时间交卷：10分 | 1、经纬仪、花杆、测钎、铅笔、记录本、计算器、秒表、垫板、碳素笔等 2、全站仪、棱镜、铅笔、记录本、计算器、秒表、垫板、碳素笔等 |  |
| 11 | 水泥体积安定性 | 试饼法检验水泥安定性 100分 | 1、水泥净浆制作 2、试件制作 3、养护 4、沸煮 5、实验结果判别 | 1、 水泥净浆制作合格10分 2、 使用工具的润湿正确5分 3、 制作试饼的过程无误且试饼符合规定要求20分 4、 试饼的养护正确15分 5、 检验试饼是否完整10分 6、 沸煮方法正确，沸煮时间满足要求20分 7、 实验结果判别20分 8、 操作时间为28小时，提前完成不加分，滞后完成扣分 | 1.材料：水泥2.工具：沸煮箱、水泥净浆搅拌机、标准养护箱、天平、量水器、天平、小刀、玻璃板 |  |
| 12 | 混凝土抗压强度 | 混凝土抗压强度 100分 | 1、试件成型 2、养护 3、破型 4、结果评定 | 1、 清刷试模，涂矿物油脂10分 2、 混凝土的装料方法正确20分 3、 插捣方式正确15分 4、 刮出多余的混凝土，并用抹刀抹平10分 5、 养护方法正确，时间合理15分 6、 试件取出后，先擦拭干净，然后测量尺寸，检查外观， 并计算试件承压面10分 7、 抗压强度试验操作正确10分 8、 结果评定10分 9、 操作时间为29天，提前完成不加分，滞后完成扣分 | 1.材料：混凝土拌合物、矿物油 2.工具：抹刀、试模、钢制捣棒、钢尺、压力试验机等 |  |